枣庄市绿色生态小区评定标准（试行）

说明：

一、本评定标准共设置15个评判章节，每个章节分别按必备项、强制项、得分项、加分项设置。其中：必备项17项、强制项6项、得分项100分、加分项20分，共计120分（详《绿色生态小区评分标准》）。具体情况见下表：

| 序号 | 评判章节 | 必备项 | 强制项 | 得分项（分值） | 加分项（分值） | 分值总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小区规划建设 | 1 | 1 | 7（8） | 4（2） | 10 |
| 2 | 交通组织 |  | 1 | 5（4） | 1（1） | 5 |
| 3 | 建筑设计 |  | 1 | 8（9） |  | 9 |
| 4 | 能源系统 | 2 | 1 | 4（5） | 3（3.5） | 8.5 |
| 5 | 水环境系统 |  | 1 | 8（8） | 6（4.5） | 12.5 |
| 6 | 空气环境系统 | 1 | 1 | 5（4） | 2（2） | 6 |
| 7 | 声环境系统 | 1 |  | 9（6） |  | 6 |
| 8 | 光环境系统 | 4 |  | 4（4） | 1（1） | 5 |
| 9 | 热环境系统 | 1 |  | 14（15） |  | 15 |
| 10 | 绿化环境系统 | 1 |  | 11（10） | 4（2.5） | 12.5 |
| 11 | 废物管理及处置系统 |  |  | 3（3） |  | 3 |
| 12 | 绿色建筑材料系统 | 1 |  | 5（5） | 2（2） | 7 |
| 13 | 建筑电气 | 2 |  | 5（5） |  | 5 |
| 14 | 电气智能化系统不过 | 1 |  | 6（6） | 3（1.5） | 7.5 |
| 15 | 运营管理 | 2 |  | 9(8) |  | 8 |

二、带“★”为绿色生态小区建设必备项，有一项不合格，表现该小区不符合绿色生态小区标准；带“☆”为绿色生态小区强制项，该项不合格即所在章节不合格，该章节得分为零分。

三、除满分必备项外，得分值达到80分时，即满足绿色生态小区标准；得分值达到90分时，可申报一星级绿色建筑；得分值达到100分时，可申报二星级绿色建筑；得分值达到110分时，可申报三级星绿色建筑。

附：绿色生态小区评分标准

附：

绿色生态小区评分标准

一、小区规划和建设（8+2分）

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址合理，无不良的环境影响，与周边关系协调，符合《城市居住区规划设计规范》GB 50180、《住宅设计规范》GB 50096、《住宅建筑规范》GB 50368及《枣庄市城市规划管理技术规定》、《枣庄市中心城城市规划管理技术导则》的规定。 |  |  | ★ |  |
| 2 | 建筑场地的选址无地质灾害（危险滑坡、洪涝灾害、泥石流）及含放射性或化学物质超标的威胁；建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。选址应充分考虑小区空气环境，空气质量宜达到《环境空气质量标准》GB 3095中规定的二级空气质量标准。 |  |  | ☆ |  |
| 3 | 尊重自然地貌，充分利用地形条件和自然资源，不宜深挖高填，不应对小区及周边的生态环境造成破坏。 |  |  | 1 |  |
| 4 | 应做到功能分区明确，空间布局合理，设施配套齐全。 |  |  | 1 |  |
| 5 | 建筑密度高层建筑应≤25%，多层建筑应≤30%。 |  |  | 1 |  |
| 6 | 人均居住用地指标：低层不高于43㎡、多层不高于28㎡、中高层不高于24㎡、高层不高于15㎡。 |  |  | 2 |  |
| 7 | 有效地使用地上与地下空间，节约土地资源；充分利用建筑架空层设置公共活动空间及景观设计。 |  |  | 1 |  |
| 8 | 建筑形态、体量、尺度与外部空间和周围城市肌理相协调。 |  |  | 1 |  |
| 9 | 利用场地自然条件，合理设计建筑体型、朝向、楼距和窗墙面积比，使住宅获得良好的日照、通风和采光。建筑物的主体朝向采用南北向或接近南北向，主要房间避开冬季主导风向。 |  |  | 1 |  |
| 10 | 尊重和发掘本地区历史文化内涵，小区建设具有本地区的地域文化特色和时代特征。 |  |  | +0.5 |  |
| 11 | 重视对具有历史文化价值的空间环境和文物、建筑与古树、名木的保护，合理整合古树、大树与建筑物之间的关系；建设期间不得破坏非施工区域的植被。 |  |  | +0.5 |  |
| 12 | 充分利用尚可使用的旧建筑。 |  |  | +0.5 |  |
| 13 | 合理选用废弃场地进行建设。 |  |  | +0.5 |  |

二、交通组织（4+1分）

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路交通顺畅便捷，分级明确，与城市道路衔接合理，与外界联系方便，无环境污染和安全隐患的道路。 |  |  | ☆ |  |
| 2 | 选址和居住区出入口的设置方便居民充分利用公共交通网络，小区出入口及公共交通网络设置绿色出行站点。 |  |  | 1 |  |
| 3 | 小区内道路及公共室内、外空间通道设计，符合无障碍设计的规定 |  |  | 1 |  |
| 4 | 小区道路便捷、顺畅，无交通干扰，能满足消防、救护、抗灾及避灾等要求 |  |  | 0.5 |  |
| 5 | 机动小汽车停车位：露天停车场布局合理与住宅保持一定的距离，停车设施技术先进，可在有限的面积内停放更多的车辆。公共建筑停车位按照1.0个/100㎡配建，住宅停车位按照1.0个/户配建，地面停车位不得多于其总量的10%。 |  |  | 0.5 |  |
| 6 | 交通视角良好，符合规范，标志牌位置恰当、统一、清晰。 |  |  | 1 |  |
| 7 | 停车设施技术先进，可在有限的面积内停放更多的车辆 | √ | √ | +1 |  |

三、建筑设计（9分）

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑间距应符合《枣庄市城市规划管理技术规定》的要求。 |  |  | ☆ |  |
| 2 | 卧室、起居室、厨房、卫生间四明（当1套住宅设有2个及2个以上卫生间时，最多只能有1个卫生间未设外窗），并保证天然采光和自然通风，卧室、起居室（厅）、厨房应设置外窗，窗地面积比不应小于1/7，厨房的直接自然通风面积不应小于该房间地板面积的1/10，并不得小于0.6㎡。 |  |  | 2 |  |
| 3 | 套型设计应以居住生活规律行为为准则，设计结构科学合理，高效利用室内空间，满足居住者生活、生理、心理等需求，实现舒适、健康的居住条件。 |  |  | 0.5 |  |
| 4 | 充分利用本地区夏季的主导风向及特殊地形环境气流，组织和创造良好的小区和建筑单体自然通风环境。 |  |  | 1 |  |
| 5 | 低层和多层住宅屋顶，提倡采用坡屋顶设计，注重平屋顶的空间利用和女儿墙、檐口的造型设计。 |  |  | 0.5 |  |
| 6 | 建筑平面和立面设计应考虑空调采暖设备和冷凝水排管的位置，既不影响建筑立面景观，又便于清扫和维护室外换热器，应能保证良好的通风，其排放的凝结水不得影响他人的正常工作生活。 |  |  | 1 |  |
| 7 | 建筑的外立面上无光污染的高反射面；无光污染的广告牌及其他干扰居民视线和私密性的设施。 |  |  | 1 |  |
| 8 | 地下车库应具有良好的通风装置，设置机械通风的汽车库宜设一氧化碳检测和控制装置，控制通风系统运行。 |  |  | 2 |  |
| 9 | 居住建筑不宜设置凸窗。北向卧室、起居室不应设置凸窗，当设置凸窗时，凸窗突出墙体不应大于400mm。 |  |  | 1 |  |

四、能源系统(5+3.5分)

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用户式集中空调或集中式空调（供暖）系统时，所选用的冷水（热泵）机组或单元式空气调节机的性能系数应符合现行山东省《公共建筑节能设计标准》（DBJ 14-036）中的有关规定值。 |  |  | ★ |  |
| 2 | 采用集中供暖或集中空调系统的住宅，必须设置热计量装置，并具备室温调控功能。 |  |  | 1 |  |
| 3 | 供暖设计热负荷指标应满足山东省《居住建筑节能设计标准》（DBJ 14-037）规定值。 |  |  | ★ |  |
| 4 | 12层及以下新建住宅建筑必须采用太阳能光热系统，并与建筑一体化设计、施工。 |  |  | 1 |  |
| 5 | 外窗根据规范要求设置外遮阳设施。 |  |  | +0.5 |  |
| 6 | 集中供暖空调系统的热源不应采用直接电热方式。 |  |  | ☆ |  |
| 7 | 设有集中新风供应的居住建筑，当新风系统的送风量大于或等于3000 m3/h且新风与排风的温度差大于或等于8oC时，应设置排风热回收装置。无集中新风供应的居住建筑，宜分户（或分室）设置带热回收功能的双向换气装置。 |  |  | +1 |  |
| 8 | 房间采用散热器供暖时，除幼儿园、老年人和特殊功能要求的建筑外，散热器应明装，外表面应刷非金属性涂料；温控阀能正确反映室内温度。低温热水地面辐射供暖系统应具有室温控制功能。 |  |  | 1 |  |
| 9 | 可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于10%。 |  |  | 2 |  |
| 10 | 使用地源热泵系统或者光伏发电系统 |  |  | +2 |  |

五、水环境系统（8+4.5分）

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用节水器具与设备，节水器具的使用率达到100％，节水率不低于8%。 |  |  | ☆ |  |
| 2 | 污水处理率应达到100％，达标排放率达到100％。 |  |  | 1 |  |
| 3 | 应建立中水系统和雨水收集与利用系统，其使用量达到小区用水量的30％。 |  |  | 1 |  |
| 4 | 小区绿化、景观、洗车、道路喷洒、公共卫生等用水使用中水或雨水。 |  |  | 1 |  |
| 5 | 给水子系统应采用智能化管理，具有远程监控，故障报警等功能。 |  |  | +0.5 |  |
| 6 | 热水供应系统的热源，宜优先采用太阳能；有条件的地域，可采用地源热泵、空气源热泵等节能热源；集中热水供应系统的热源，宜优先利用工业余热、地热，并应设置热水循环管道。 |  |  | +1 |  |
| 7 | 使用管道直饮水系统 |  |  | +1 |  |
| 8 | 排水应采用雨水、污水分流系统。 |  |  | 1 |  |
| 9 | 污水处理站的设计应符合节能、节地原则。 |  |  | 1 |  |
| 10 | 使用中水处理系统，中水使用必须确保安全，严禁中水进入生活饮用水系统。 |  |  | +1 |  |
| 11 | 小区的屋面雨水应收集，地面雨水宜结合实际情况进行收集。收集后的雨水可进入中水系统。 |  |  | +0.5 |  |
| 12 | 雨水收集系统应结合小区地形、地貌，确定收集方式，宜用暗渠收集雨水。 |  |  | 1 |  |
| 13 | 景观用水不应采用市政供水和自备地下水井供水。 |  |  | 1 |  |
| 14 | 生态小区的水景应充分利用地形、地物和自然景色，营造优美的小区水景环境。 |  |  | 1 |  |
| 15 | 景观用水子系统应结合中水系统进行优化设计，景观用水水源宜使用雨水或中水。 |  |  | +0.5 |  |

六、空气环境系统（6分）

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内装饰装修材料有害物质应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》GB 18580的规定；室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内污染控制规范》GB 50325、《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定。 |  |  | ★ |  |
| 2 | 居住空间能自然通风，卫生间能自然通风或设置通风换气装置，卧室、起居室（厅）、厨房应设置外窗，窗地面积比不应小于1/7；每套住宅的自然通风开口面积不小于地面面积的5% 。厨房烟气集中排放系统采用竖向系统或水平系统，应保证排气效果；采用竖向系统应设置脱排油烟机、止回阀、排气烟道等设计；采用水平系统应设置脱排油烟机、水平排气风道、外墙风帽等设施，景观效果好。 |  |  | ☆ |  |
| 3 | 生态小区无集中污染排放物，分散污染物（如汽车尾气、抽油烟机的排烟等）的排放量不超标，不明显影响小区的大气质量，小区的大气环境质量应达到国家二级标准。 |  |  | 1 |  |
| 4 | 住区室外日平均热岛强度不高于1.5℃。 |  |  | +1 |  |
| 5 | 居住区风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风。冬季时建筑物前后压差≤5Pa，离地面高度1.5m风速＜5m/s。建筑物周边不存在局部漩涡和死角，保证有效室内通风。 |  |  | +1 |  |
| 6 | 居住房间开窗具有良好的视野，避免户间的视线干扰。当1套住宅设有2个及2个以上卫生间时，最多只能有1个卫生间未设外窗。 |  |  | 0.5 |  |
| 7 | 在自然通风条件下，房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。 |  |  | 0.5 |  |
| 8 | 采暖空调期间，在外窗密闭情况下，设有可调节的新风换气装置，满足室内有1.0次/h换气次数的新风量。 |  |  | 1 |  |
| 9 | 用燃气的房间应设置燃气报警装置，其信号与单体建筑或小区的可燃气体报警安全系统联络，并有声光报警信号。 |  |  | 1 |  |

七、声环境系统（6分）

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态小区在规划设计时，应对周边噪声源进行测试分析，使小区声环境系统符合本《导则》规定的标准。 |  |  | ★ |  |
| 2 | 当规划设计不能满足本《导则》对小区声环境的要求时，应采用人工降噪措施( 如建隔声屏或种植树木等)减少外部噪声对生态小区声环境的影响。 |  |  | 1 |  |
| 3 | 生态小区规划设计时应考虑建筑空间位置安排，避免小区内噪声产生区紧邻居民生活区。 |  |  | 0.5 |  |
| 4 | 生态小区中使用的公用设备应采取减震和隔音措施。 |  |  | 1 |  |
| 5 | 住宅室内声环境达不到上述标准时应在建筑结构或构造中采取隔声降噪措施。 |  |  | 0.5 |  |
| 6 | 住宅分户墙和楼板的空气隔声量应≥50dB，在噪音敏感区域应有相应的隔声措施。 |  |  | 0.5 |  |
| 7 | 住宅楼板的撞击声隔声量应≤65dB。 |  |  | 0.5 |  |
| 8 | 住宅宜采取室内一次性装修，以避免户间噪声干扰。 |  |  | 1 |  |
| 9 | 管道噪声：排水管道采取有效降噪措施，管道位置设置合理 |  |  | 0.5 |  |
| 10 | 电梯、水泵、风机空调设备等当安放位置对住户有影响时，采取减振、消声和隔声措施。 |  |  | 0.5 |  |

八、光环境系统（4+1分）

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态住宅小区在满足照明质量的前提下，节能光源及节能灯具使用率必须达到100%。 |  |  | ★ |  |
| 2 | 生态住宅小区公共场所和部位的照明应采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件，并采取其它节能控制措施，在有自然采光区域设定时或光电控制设施。 |  |  | ★ |  |
| 3 | 生态住宅小区居住建筑的每户照明功率密度值（LPD）不高于《建筑照明设计标准》GB 50034的规定 |  |  | ★ |  |
| 4 | 小区内宜用反光指标牌，反光道钉，反光门牌等，建立区内道路识别系统。 |  |  | 1 |  |
| 5 | 通过高、中、低、远、近、虚、实等不同照明形式，在不同地区按不同的要求，合理配置路灯、庭院灯、草坪灯、地灯、轮廓灯、泛光灯等，形成丰富多彩，温馨宜人的室外立体照明系统。 |  |  | +1 |  |
| 6 | 住区内不宜采用霓虹灯或强烈灯光做广告，小区内居住建筑不得采用玻璃幕墙。 |  |  | 1 |  |
| 7 | 住宅的门厅、公共走道、楼梯间、电梯前室等的公共照明应使用节能自熄开关。 |  |  | 1 |  |
| 8 | 小区道路、停车场上的车灯应避免车灯直射室内，不可避免时，应采取挡光措施。 |  |  | ★ |  |
| 9 | 室外照明采用光伏路灯或者风光发电路灯 |  |  | 1 |  |

九、热环境系统(15分)

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中供暖系统的热源应使用清洁能源，有条件地区宜采用太阳能、风能、地热能或废热资源、工业余热等绿色能源； |  |  | ★ |  |
| 2 | 集中供暖系统、实施分户热计量，并宜设置智能计量收费系统 。房间采用散热器供暖时，应能实现分室温度调节，散热器温控阀能正确反映室内温度。低温热水地面辐射供暖系统应具有室温控制功能。 |  |  | 1 |  |
| 3 | 分户独立式供暖系统(以下简称为分户系统)的热源应采用清洁能源； |  |  | 1 |  |
| 4 | 分户系统采用燃气作为热源时，应采取一定措施防止局部空气环境污染，并应采用全封闭式燃烧、平衡式强制排烟型。 |  |  | 1 |  |
| 5 | 利用热泵机组供暖时，宜考虑辅助热源，以保证系统运行稳定； |  |  | 1 |  |
| 6 | 如有废热资源可供使用，宜采用低温热水地板辐射供暖。 |  |  | 1 |  |
| 7 | 采用集中空调时，宜采用供暖、空调、热水三联供集成技术，必须实行分户计量，并宜采用智能计量收费系统； |  |  | 2 |  |
| 8 | 集中空调的余热应考虑回收利用； |  |  | 1 |  |
| 9 | 新风进口应远离污染源。 |  |  | 1 |  |
| 10 | 户式集中空调室外机宜隐蔽安装，固定应牢靠，并应采取有遮阳、防雨措施，但不应影响冷凝器排风； |  |  | 1 |  |
| 11 | 住宅外墙应有外墙外保温系统。 |  |  | 1 |  |
| 12 | 住宅建筑应对分户隔墙及楼板作保温隔热处理。 |  |  | 1 |  |
| 13 | 外门窗采用获得“建筑门窗节能性能指标”的产品。 |  |  | 1 |  |
| 14 | 外窗及外门的气密性能不应低于国家规范《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中规定的6级，其单位缝长空气渗透量q1≤1.50[m3/(m·h)]；单位面积空气渗透量q2≤4.50[m3/(m2·h)]。 |  |  | 1 |  |
| 15 | 住宅外窗应采用双层玻璃，并宜采用中空玻璃，隔热玻璃和反热玻璃。 |  |  | 1 |  |

十、绿化环境系统（11+1.5分）

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 为了保证生态小区居民有充足的户外自然休憩空间，小区应设置集中公共绿地。集中绿地与宅旁绿地应有机结合。 |  |  | ★ |  |
| 2 | 生态住宅小区绿地率应不小于35%，绿地本身的绿化率≥70％。 |  |  | 1 |  |
| 3 | 生态小区主干道两侧宜种植以大乔木为主的行道树。 |  |  | 0.5 |  |
| 4 | 绿地地形应有利于植物生长和地形排水。 |  |  | 0.5 |  |
| 5 | 水面驳岸不宜简单砌护成挡土墙，应结合岸边绿化自然设置，宜采用植被或天然石块等驳岸材料。植物养护浇水宜使用蓄积雨水或中水。 |  |  | 1 |  |
| 6 | 生态小区绿地中的铺地与路径面积以15％～30％为宜。 |  |  | 1 |  |
| 7 | 住区非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用透水地面，并利用园林绿化提供遮阳。室外透水面积比不小于45%。 |  |  | 1 |  |
| 8 | 生态小区内建筑园林的体量要与周围环境空间相协调，园林建筑及小品应利用节能、环保材料，特别是3R材料。 |  |  | 1 |  |
| 9 | 公共绿地中应设置照明设施。 |  |  | 1 |  |
| 10 | 公共绿地中应设置健身设施及儿童游戏设施。 |  |  | 1 |  |
| 11 | 绿地中主要道路均应做无障碍设计。 |  |  | +0.5 |  |
| 12 | 种植保存率≥95%，优良率≥85% |  |  | 1 |  |
| 13 | 乔木量≥3株/100㎡绿地 |  |  | 1 |  |
| 14 | 在住宅建筑的西侧应栽植高大乔木减少西晒 |  |  | +0.5 |  |
| 15 | 住宅建筑设计中可充分利用屋顶、阳台和错层布置空中绿化，利用墙面、自行车棚架 、围墙等进行垂直绿化，增大立体绿化覆盖率 |  |  | +1 |  |
| 16 | 充分利用绿地以外其他可利用的地面进行绿化 |  |  | +0.5 |  |

十一、弃物管理及处置系统（3分）

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态小区的生活垃圾应全部实行袋装、密闭容器存放、集中处理或外运。 |  |  | 1 |  |
| 2 | 生活垃圾必须分类收集。应最大限度地实现生活垃圾的无害化、减量化和资源化。用于特种垃圾收集的器具，必须设有明显标志。 |  |  | 1 |  |
| 3 | 生态小区内宜设置公共厕所，应符合二类公厕标准要求。 |  |  | 1 |  |

十二、绿色建筑材料系统(5+2分)

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应选用生产能耗低、技术含量高、可集约化生产的建筑材料或产品。 |  |  | ★ |  |
| 2 | 应选用可循环使用的建筑材料和产品。 |  |  | 1 |  |
| 3 | 应根据实际情况尽量选用可再生的建筑材料和产品。 |  |  | 1 |  |
| 4 | 应选用无毒、无害、无放射性、无挥发性有机物、对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料和产品。 |  |  | 1 |  |
| 5 | 不使用实心粘土砖。使用的砖、砌块、墙板等墙体材料和保温材料（系统）获得山东省新型墙材建筑节能技术产品应用认定证书。 |  |  | 1 |  |
| 6 | 采用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系 |  |  | 1 |  |
| 7 | 建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢等材料。 |  |  | +1 |  |
| 8 | 土建与装修工程一体化设计、施工，不破坏和拆除已有的建筑构件及设施。 |  |  | +1 |  |

十三、建筑电气(5分)

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电系统应符合建筑的类别、规模、供电负荷等级、电价计量分类，物业管理及可发展性的要求，并满足供电质量的要求。 |  |  | ★ |  |
| 2 | 对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统，应采用分相无功自动补偿装置。 |  |  | ★ |  |
| 3 | 当供配电系统谐波或设备谐波超出国家或地方标准的谐波限制规定时，宜对建筑内的主要电气和设备或其所在的线路采取高次谐波抑制和治理。 |  |  | 1 |  |
| 4 | 10KV及以下电力电缆截面应结合技术条件、运行工况和经济电流的方法来选择。住宅建筑套内的电源线应选用铜质导体。 |  |  | 1 |  |
| 5 | 变压器应选择低损耗、低噪声、低辐射的节能产品，并应达到现行国家标准中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求。应选用D,yn11结线组别的配电变压器。 |  |  | 1 |  |
| 6 | 应采用配备高效电机及先进控制技术的电梯、水泵、风机等。 |  |  | 1 |  |
| 7 | 应设置地下车库与排风设备联动的一氧化碳监测装置。 |  |  | 1 |  |

十四、电气智能化系统(6+1.5分)

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必须设有并运行小区安全技术防范系统及安防中心，安全技术防范系统至少集成周界防护系统、电子巡查系统、视频安防监控系统和停车库（场）管理系统。 |  |  | ★ |  |
| 3 | 必须设有并运行家居安防系统，包括访客对讲，门或窗入侵检测及户内报警，燃气泄漏报警和紧急呼叫按钮等，与小区安防中心联网。 |  |  | 1 |  |
| 3 | 应设有并运行小区综合布线系统及网络系统：小区网络主干应采用单模或多模光缆，光缆到楼入户，楼宇主干应采用多模或单模光缆。 |  |  | 1 |  |
| 4 | 应设有并运行小区物业服务系统。 |  |  | +0.5 |  |
| 5 | 应设有并运行小区Web网站，发布物业服务、社区、电子商务等信息。 |  |  | +0.5 |  |
| 6 | 宜设有并运行建筑设备管理系统（BMS）：暖通空调系统、供配电系统、照明系统、电梯、给排水系统、安全技术防范系统、应急联动系统、背景音乐与紧急广播系统、可再生能源系统等9个子系统应至少集成5个子系统。 |  |  | 2 |  |
| 7 | 应设有并运行相关节能控制设备系统或节能控制程序。 |  |  | 1 |  |
| 8 | 应设有并运行一卡通系统：IC卡用于业主身份识别、会员制管理、停车库出入、物业服务费缴费、小区消费等。 |  |  | 1 |  |
| 9 | 宜设有并运行小区统一信息平台：集成与共享小区内外各种信息（包括物业服务、设备系统运行状态、电子商务、业主委员会、社区工作、相关政府部门、公共事业服务单位的服务与管理信息），实现各种数字化服务的小区内共享，支持与数字社区、数字城市的互联。 |  |  | +0.5 |  |

十五、运营管理（8分）

| 序号 | 建设要点 | 预审 | 终审 | 得分 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立运营管理的网络平台，加强对节能、节水的管理和环境质量的监视，提高物业管理水平和服务质量。 |  |  | ★ |  |
| 2 | 建立必要的预警机制和突发事件的应急处理系统。 |  |  | ★ |  |
| 3 | 建立节能与节水的管理机制。 |  |  | 1 |  |
| 4 | 实现分户、分类控制计量与收费。 |  |  | 1 |  |
| 5 | 对绿化用水进行计量，建立并完善节水型灌溉系统。 |  |  | 1 |  |
| 6 | 建立物业耗材管理制度，选用绿色材料。 |  |  | 1 |  |
| 7 | 采用无公害病虫害技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤和地下水环境的损害。 |  |  | 1 |  |
| 8 | 建筑装修及维修期间，对建筑垃圾实行容器化收集，避免或减少建筑垃圾遗撒。 |  |  | 0.5 |  |
| 9 | 建立垃圾管理制度，对垃圾流向进行有效控制，防止无序倾倒和二次污染。 |  |  | 1 |  |
| 10 | 生活垃圾分类收集、回收和资源化利用。 |  |  | 1 |  |
| 11 | 设备、管道的设置合理、耐久性好，方便改造和更换。 |  |  | 0.5 |  |